Уважаемые жители и гости города при использовании Вами электротехнических бытовых приборов соблюдайте простые правила, это сбережет жизнь и здоровье Вам и Вашим близким:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а так же целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

4. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

5. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

6. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

7. Запрещается применение самодельных предохранителей («жучки»).

12. Признаки неисправности электропроводки:

-  горячие электрические вилки или розетки;

-  сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

-  звук потрескивания в розетках;

-  искрение;

-  запах горящей резины, пластмассы;

-  следы копоти на вилках и розетках;

-  потемнение оплеток электропроводов;

-  уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

13. Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя, электрошнура, а так же включать электроприборы, электротехнику в отсутствии взрослых.

14. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

15. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высотемпературные нагревательные приборы - электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

16. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах, например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках.

17. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

18. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другим горючими материалами.

19. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель, рядом с постелью, другими горючими предметами.

20. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.

21. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

22. Нельзя оставлять работающий телевизор, персональный компьютер  без присмотра. При эксплуатации телевизора, необходимо выполнять следующие требования:

-   не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;

-   не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней части корпуса;

-  при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки, не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавески, гардины и пр,);

-  в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;

-  после выключения телевизора выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

-  уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожидания, т. к. этот режим не является пожаробезопасным, нужно полностью обесточить прибор;

-  регулярно очищайте телевизор от пыли.

ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР:

1.  Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте помещение квартиры, отключив рубильник или автомат.

2.  Сообщите о пожаре в ЕДДС по  бесплатному телефону «-112-».

3.  Накройте телевизор плотной тканью (покрывалом, одеялом). Без доступа воздуха горение прекратится.

4.  Во избежание отравлением продуктами горения выведите из помещения всех людей

5.  Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, закрыв за собой дверь.

При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в ЕДДС по телефону - «112»!

Вызывая помощь необходимо:

1.Кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

2.Назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

назвать свою фамилию, номер телефона;

3.Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

4.Эвакуируйте людей (сообщить о пожаре соседям).

5.По возможности примите меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

дышите через мокрую ткань или полотенце;

в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»